ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Строително – ремонтни работи (СРР) на обект „Карвинг - Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”

# ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Проектът „Карвинг - Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1: Социална инфраструктура по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG161РО001/1.1-10/2010/018. Провеждането на „Карвинг фестивал „Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” се свързва с една от най-атрактивните зони на град Лясковец, съхранила възрожденския дух на лясковските къщи  и архитектурно обособена около Музей на гурбетчийското градинарство. За подобряване визията на откритите площи и местата за провеждане на събитието е необходимо извършването на дребномащабни инфраструктурни дейности включващи рехабилитация на дворно пространство, реконструкция на площадно пространство и  облагородяване на зелени площи, както и оформяне на входно пространство към фестивалната зона.

Обществената поръчка включва изпълнение на строително-ремонтни работи представляващи текущ ремонт, предвиждащ дребномащабни интервенции върху три зони, които оформят фестивалното  пространство. Зоните за благоустрояване предмет на настоящата обществена поръчка  са разпределени в следните три подобекта:

- Подобект 1: Рехабилитация на дворно пространство в Музей на гурбетчийското градинарство, УПИ VІІІ, кв. 97 – гр. Лясковец, с площ - 826.70 м2.

Тук се предвиждат реконструкция на зелените площи, направа на алеи от каменни плочи, рехабилитация на водочерпателния кладенец под долапа, който представлява основно градинарско пособие в откритото музейно пространство.  Предвижда се  ремонт на дървената конструкция и пренареждане на керемидите на навеса за експозиция на открито,  направа на настилка в пространството под навеса, върху която се разполагат експонати на градински инвентар, поставяне на пейки, озеленяване и направа на декоративно осветление. Реконструкция на съществуваща пергола - асма и преконфигуриране на насажденията от оформен чимшир за фланкиране на пешеходните подходи и разчистване на пространството около герана. Предвидените дребномащабни интервенции в дворното пространство са пряко свързани със създаване на подходяща среда за провеждане на изложби и карвинг демонстрации, като елементи на културното събитие, както и осигуряване на места за публиката. В допълнение, ще се подобри експозиционното пространство на открито, като пряко свързано с организиране на събития, като мултимедийни презентации, интерпретации на историята на градинарството в двора на Музея в реален размер.

- Подобект 2: Реконструкция на пространството пред Музей на гурбетчийското градинарство, с площ - 975.80 м2

Включва УПИ ХІІІ за озеленяване и тротоарна площадка на кръстовището на улици “Никола Козлев” и “Петър Караминчев”. Това е основното фестивално пространство, включващо зелени площи, където ще се оформи площадка за сцена и места за публиката, както и уширена стъпаловидна тротоарна площадка, предвидена за разполагане на Зеленчуков базар и различни щандове за провеждане на иновативното събитие. Предвижда се оформяне на тротоарна настилка около зелените площи, оформяне на пространство за обособяване на сцена и зона за публиката, озеленяване и оформяне на кът за наблюдение. Възстановяване на неподвижни пейки от бичмета, върху съществуващи закладни части в подпорната стена. Облицовка с каменни плочи бет. стени експозиционни площадки. Предвидените дребномащабни интервенции на основното фестивално пространство, имат за цел да осигурят подходяща архитектурна среда за провеждане на надпявания и надигравания, различни театрални постановки, детско шоу спектакли и други сценични прояви в рамките на карвинг – фестивала.

- Подобект 3: Оформяне входно пространство към карвинг фестивала - възстановяване на зелена площ в част от поземлен имот 1008 в УПИ І, кв. 79, разположена край ул. „Никола Козлев”, с площ - 674.80 м2.

Предвижда се подравняване на зелената площ, презатревяване (включително фрезоване, торене, затревяване, валиране, поливане), направа на плочопътеки с възможност за достигане пространството зад двата гаража, където ще бъдат разположени химически тоалетни (същите не са предмет на проекта). Дейностите се извършват в част от поземлен имот 1008 в границите на УПИ І за училище в кв. 79 по плана на гр. Лясковец, разположена покрай ул. "Никола Козлев" - от о.т.406 до о.т.653. Предвидените дребномащабни интервенции  предвиждат оформяне на площадка и входно пространство на улица „Никола Козлев”, където е началото на „Чаршия на зеленчуците” и където се предвижда обособяване на информационен щанд, място за регистрация на участниците, входна арка и санитарна зона.

2. Съществуващо положение:

Настоящото състояние на отделните подобекти, предмет на обществената поръчка е както следва:

2.1. Подобект 1: „Рехабилитация на дворно пространство в Музей на гурбетчийското градинарство”:

- Теренът е равен, благоустроен и с добре изпълнена вертикална планировка. Това осигурява безпроблемно отводняване, без необходимост от специални мерки за преодоляване на наклоните. Основната настилка е от каменни плочи естествен лом с циментова фуга, която е  в  сравнително добро състояние. Пространството под експозиционния навес е на земна основа, а самият навес е изпълнен от дървена конструкция с двускатен покрив, покрит с едноолучни керемиди. Водочерпателния кладенец под долапа е изграден със суха каменна зидария, която е частично ремонтирана (фугирана и укрепена с бетонов пояс). При входа на обособеното дворно пространство на Музей на гурбетчийското градинарство има изградена пергола от дървена конструкция, която е във видимо лошо състояние.

2.2. Подобект 2: „Реконструкция на пространството пред Музей на гурбетчийското градинарство”:

- Пространството пред Музей на гурбетчийското градинарство е оформено с зелени площи и алеи с каменна настилка, ситуирани с градински бордюри. Експозиционната площадка е с настилка от бетонни плочи и изградени бетонни подпорни стени. В бетонните стени има монтирани закладни части, които ще послужат за монтажа на стационарните пейки.

2.3. Подобект 3: Оформяне входно пространство към карвинг фестивала - възстановяване на зелена площ в част от поземлен имот 1008 в УПИ І, кв. 79, разположена край ул. „Никола Козлев”:

- Зелената площ е с известни неравности, паразитна растителост и малоценни храсти.

3. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ - ОБХВАТ на поръчката по обекти и Технически изисквания към материалите и съоърженията, които ще бъдат доставяни и монтирани на обектите

Обхватът на строителните дейности е съобразно количествено-стойностната сметка – приложение – Образец № 6. По подобекти поръчката включва:

3.1. Подобект 1: „Рехабилитация на дворно пространство в Музей на гурбетчийското градинарство”

3.1.1. Строителството на подобекта включва следните видове строително-ремонтни работи:

Подтотвителни работи:

- демонтаж градински бордюри и съществуваща каменна настилка

- ръчно отнемане и депониране на хумусен слой и нивелиране на съществуващите зелени площи;

- почистване на съществуващата каменна настилка;

Строителни работи:

- направа на нова настилка от каменни плочи - естествен лом - плочопътека, корекция зелена площ, навес

- доставка и монтаж градински бордюри 8/16

- направа декоративна настилка експозиционна площадка ивици от каменни плочи с ширина 50 см. и три реда гранитни павета 10/10/6

- ремонт суха каменна зидария, частичен демонтаж, укрепване, иззиждане увредени участъци (водочерпателно съоръжение)

- подмяна увредени елементи от дървената конструкция на навес

- покриване с хидроизолационна мушама

- демонтиране, сортиране и пренареждане едноолучни керемиди с 20% подмяна

- Благоустрояване:

- реконструкция пергола с демонтаж и монтаж на дървени елементи, импрегниране с консервант и водоустойчив лак

- доставка и монтаж дървени пейки с облегалка - 180/55

- доставка и монтаж декоративни бетонови цветарници - 120/60/50, облицовани с каменни плочи

- Озеленяване:

- премахване на дърво при водочерпателно колело със специализирана техника

- почистване, изораване и фрезоване на зелените площи

- внасяне на обогатен почвет субстрат

- доставка на тревно семе, засяване и фрезоване на зелените площи

- провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващи храсти (чемшир)

- доставка и засаждане на нови вечнозелени широколистни храсти

- Изграждане на ефектно осветление:

- доставка и монтаж на осветител за вграждане с луминисцентна лампа

- доставка и изтегляне в положении тръби на захранващ кабел

3.1.2. Изисквания относно материалите :

За основен материал за изпълнение настилките са предвидени каменни плочи с ширина 50 см., гранитни павета с размери 10/10/6 см. и бетонови бордюри 8/16см.

а). Бетонните бордюри да отговарят на следните изисквания:

- метод на производство - вибропресован бетон,

- марка бетон – минимум клас В50,

- дълготрайност 25 години,

- издръжливост на натиск, натоварване и износване – над 50МРa (минимум бетон клас В50)

- повърхностен износоустойчив слой (без промяна на повърхностите в рамките на минимум 10 години), при изграждането на който е използван пясък съдържащ повече от 65% кварц; изтриваемост на горната повърхност - загуба на маса до 1 kg/m2;

- устойчиви на студ, сняг, солена вода и атмосферна влага;

- устойчиви на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3- загуба на маса след 50 кратно замразяване и размразяване – до 1 kg/m2  /БДС EN 1338/;

- водопоглъщаемост – до 2% от масата;

- с правилни калибрирани размери със закрепващи елементи, осигуряващи равномерни, минимални, еднакви фуги;

- да са в съответствие със стандарта: БДС EN 1340:2005 – за бетонни бордюри

б). Декоративни бет. цветарници - 120/60/50, облицовани с каменни плочи

в). Дървени пейки с облегалка - 180/55

г). Осветител за вграждане в земя – със степен на защита IP 67, Class II, комплект с луминисцентна лампа 24W/830, 2000 Lm, правоъгълно тяло с дължина 63cm – тип съгласно проект.

д). Захранващ кабел H07RN-F 2х1.5 мм2 - гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за напрежение 450/750 V - (ШКПТ) H07RN-F

е). Buxus sempervirens (чeмшир) - височина 30 - 40 см.

3.2. Подобект 2: Реконструкция на пространството пред Музей на гурбетчийското градинарство,

3.2.1. Строителството на подобекта включва следните видове строително-ремонтни работи:

- Подготвителни работи:

- демонтаж на съществуваши градински бордюри и каменна настилка

- ръчно отнемане и депониране на хумусен слой, нивелиране на съществуващи зелени площи

- почистване на съществуваща каменна настилка

- реконструкция на съществуваща каменна настилка

    - Строителни работи:

- доставка, нивелиране и валиране фракция (под сцена)

- направа нова настилка от каменни плочи - естествен лом

- доставка и монтаж на градински бордюри

- направа бетонни стъпала за експозиция на открито

- облицовка ст. бетонови стъпала с каменни плочи

- облицовка с каменни плочи на бетонови стени на експозиционни площадки

- Благоустрояване:

- възстановяване стационарни дървени пейки (с дървени седалки)

- доставка и монтаж дървена пейка 180/55 с облегалка

- Озеленяване:

- премахване на дърво със специализирана техника - вкл. изкореняване

- почистване, изораване и фрезоване на зелените площи

- внасяне на обогатен почвен субстрат

- доставка тревно семе, засяване и притъпкване

- провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващи иглолистни и широколистни дървета

- доставка и засаждане на декоративни широколистни дървета

- доставка и засаждане декоративни иглолистни храсти

3.2.2. Изисквания относно материалите :

За основен материал за изпълнение настилките са предвидени каменни плочи с ширина 50 см., гранитни павета с размери 10/10/6 см. и бетонови бордюри 8/16см.

а). Бетонните бордюри да отговарят на следните изисквания:

- метод на производство - вибропресован бетон – два вибропресовани пласта,

- марка бетон – минимум клас В50,

- дълготрайност 25 години,

- издръжливост на натиск, натоварване и износване – над 50МРa (минимум бетон клас В50)

- повърхностен износоустойчив слой (без промяна на повърхностите в рамките на минимум 10 години), при изграждането на който е използван пясък съдържащ повече от 65% кварц; изтриваемост на горната повърхност - загуба на маса до 1 kg/m2;

- устойчиви на студ, сняг, солена вода и атмосферна влага;

- устойчиви на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3- загуба на маса след 50 кратно замразяване и размразяване – до 1 kg/m2  /БДС EN 1338/;

- водопоглъщаемост – до 2% от масата;

- с правилни калибрирани размери със закрепващи елементи, осигуряващи равномерни, минимални, еднакви фуги;

- да са в съответствие със стандарта: БДС EN 1340:2005 – за бетонни бордюри

б). Дървени пейки с облегалка - 180/55

в). Rhus typhina - едроразмерна - височина 2.0-2.5 м

г). Juniperus sabina - височина-ширина 0.2-0.4м

3.3. Подобект 3: Оформяне входно пространство към карвинг фестивала - възстановяване на зелена площ в част от поземлен имот 1008 в УПИ І, кв. 79, разположена край ул. „Никола Козлев”

3.3.1. Строителството на подобекта включва следните видове строително-ремонтни работи:

- Благоустрояване:

- направа на нова настилка от бетонови плочи

- Озеленяване:

- почистване, изораване и фрезоване на зелените площи

- подравняване и нивелиране машинно на зелените площи

- внасяне на обогатен почвен субстрат

- доставка на тревно семе, засяване и притъпкване

- изкореняване на малоценни храсти

- провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващи иглолистни и широколистни дървета

- доставка и засаждане на декоративни широколистни дървета

3.3.2. Изисквания относно материалите :

За основен материал за изпълнение настилките на входното пространство са предвидени бетонови плочи 30/60 см.

а). Избраните бетонови плочи  да отговарят на следните изисквания:

- метод на производство - вибропресован бетон – два вибропресовани пласта,

- марка бетон – минимум клас В50,

- дълготрайност 25 години,

- издръжливост на натиск, натоварване и износване – над 50МРa (минимум бетон клас В50)

- повърхностен износоустойчив слой (без промяна на повърхностите в рамките на минимум 10 години), при изграждането на който е използван пясък съдържащ повече от 65% кварц; изтриваемост на горната повърхност - загуба на маса до 1 kg/m2;

- устойчиви на студ, сняг, солена вода и атмосферна влага;

- устойчиви на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3- загуба на маса след 50 кратно замразяване и размразяване – до 1 kg/m2  /БДС EN 1338/;

- водопоглъщаемост – до 2% от масата;

- с правилни калибрирани размери със закрепващи елементи, осигуряващи равномерни, минимални, еднакви фуги;

- да са в съответствие със стандартите: БДС 625-81, БДС EN 1339:2005 – за бетонови тротоарни плочи.

б). Rhus typhina - едроразмерна - височина 2.0-2.5 м

ВАЖНО!

1. Количествата на предвидените на всеки подобект строително-ремонтни работи (СРР), предмет на обществената поръчка са включени в подробната количествена сметка (Образец №6) неразделна част от документацията за обществена поръчка. При формирането на конкретните единични анализни цени да се включат всички операции/материали/механизация, необходими за извършване на съответния вид работа. Предлаганите цени да са съобразени с УСН и ТНС.

Не се заплащат видове работи и материали, непредвидени в предложението на кандидата, а необходими за комплексното и качествено изпълнени на подобектите.

2. Кандидатите имат право да се запознаят с всички части на инвестиционния проект, който е на разположение при възложителя.

Кандидатите имат право да извършат оглед на обектите преди изготвяне на предложението за участие в процедурата, в една от определените за целта дати като следва да заяви своето желание 2 (два) дни предварително на факс 0619/22045 или телефон 0619 22055- г-н Валентин Чилев.

3. Предвидените в предложението строителни материали, оборудване и съоръжения да отговарят на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи – сертификати и декларации за съответствие на продуктите, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти - ПМС 325/06.12.2006г.

Забележка:  В Приложение № 3А към Техническото предложение участниците следва да направят подробно техническо описание на материалите и оборудването,  посочени в т. 3.1.2., 3.2.2. и 3.3.2. За тези материали и оборудване трябва да се представи минимум един от следните документи:

1. ЕО декларация за съответствие  със съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, доказваща, че са изпълнени изискванията към съответните технически характеристики, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

2. ЕО сертификат за качество, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

3. Протокол за изпитване доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

4. Друг документ,  доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език.

За  всеки от материалите и конкретното оборудване, които ще бъдат вложени да се представят каталози или снимки. В тях на съответната страница ясно и точно  да се посочи кой  от показаните материали и оборудване ще бъде използван в настоящата обществена поръчка. Участници, които не са спазили това изискване няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Участниците да се въздържат от представяне на излишни каталози, снимки и други материали, които нямат отношение към поръчката.

Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените материали и оборудване.

За всеки от  материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.

4. Общи задължения на изпълнителя на настоящата обществена поръчка

4.1. Общи изисквания

4.1.1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително-ремонтни работи (СРР), съвместявайки Закон за обществените поръчки (ЗОП), Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове.

4.1.2. По време на строителството да се спазват: одобрения инвестиционен проект, действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:

- изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда  (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., условията на Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

- събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

4.1.3. Преди започване на строителството изпълнителят е длъжен да извърши съгласуване с експлоатационните дружества на съществуващите подземни проводи в обхвата на всички подобекти. Не се извършват земни работи преди да са маркирани и укрепени кабелите и др. подземни комуникации. При всички проучвания изпълнителят да се консултира и работи съвместно с възложителя Община Лясковец и съответните експлоатационни дружества;

4.1.4. Всички изпълнени СРР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

4.1.5. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

4.1.6. Качеството на извършените СРР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР).

4.1.7. Строителните продукти, вложени в строителството да отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

- европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

- признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т.1 и т.2.

4.1.8. При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

4.1.9. Монтаж на съоръжения и оборудване – при спазване на:

- предвидените в инвестиционния проект строително-ремонтните работи (СРР), свързани с монтаж на съоръжения и оборудване да се изпълнят при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, наредби и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

- строителните продукти да отговарят на описаните в точки 3.1.2, 3.2.2. и 3.3.2.изисквания към материалите.

4.1.10. Оборудване и механизация - Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията, необходими за изпълнението на възложената работа, съобразно спецификата на отделните подобекти и предвидените видове СРР;

4.1.11. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СРР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора;

4.1.12. Разплащането на извършените СРР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СРР, след издаване на фактура, по банков път в съответствие с договорените условия;

4.1.13. Гаранционните срокове са съгласно чл.160, ал.4 от ЗУТ и не могат да бъдат по-малки от посочените в чл.20, ал.4, т. 8 от Наредба №2 / 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

4.1.14. Всички дефекти, появили се вследствие на некачествено извършени СРР по време на изпълнение на поръчката, не се актуват, не се изплащат и се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. Окончателното приемане на обекта става с подписване на приемо-предавателен протокол.

4.1.15. Предвид спецификата на строително-ремонтните работи, предмет на настоящата поръчка, по време на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.

4.2.  Изисквания за изпълнение

4.2.1. Основни положения при организацията на СРР

Участниците трябва да се съобразят с определените срокове за СРР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СРР.

Участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.

4.2.2.  Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд

Да се спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и ремонтни работи.

Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели, указващи опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.

При работа с ел.уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. При извършване на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи и ел.кабели.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

4.2.3. Изисквания за опазване на околната среда

4.2.3.1. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към подобектите имоти и дървесни видове.

4.2.3.2. От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

4.2.4. Приемане на изпълнените работи

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ и Наредбите към него.

4.3. Други специфични изисквания

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:

4.3.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от представител на Изпълнителя, като се съставя приемателен  протокол.

4.3.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

4.3.3. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

4.3.4. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

4.4. Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.5. При изпълнение на обществената поръчка

Изпълнителят трябва:

- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности;

- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

- да информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

- да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;

- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта;

5.  Технически и качествен контрол

Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица  съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

6. СРОК за изпълнение на поръчката

По предложение на участниците в календарни дни, но не повече от 90 дни.

Важно:Участниците следва да предложат реален, обоснован срок максимално близък до обявения по-горе. Срокът следва да е обвръзан с обяснителната записка към техническото предложение.

7. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ И НАРЕДБИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- БДС EN 1339: 2005 Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване

- БДС EN 1340: 2005 Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване

- Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Наредба „ 4 от 9 юни 2004г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането;

- Наредба № 8/ 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места;

- Наредба № 2 за противопожарно строително-техническите норми;

- ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 33, бр. 48/2006 г.);

- НАРЕДБА № 2/от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

- НАРЕДБА № 3 от 14.05.1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996г.);

- НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

- НАРЕДБА № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, (обн., ДВ, бр. 77 от 1.09.1995 г., в сила от 1.01.1996 г.);

- НAРЕДБА № i-209 от 22 ноември 2004 г. За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. Дв. Бр.107 от 7 декември 2004г.)

- НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., в сила от 9.01.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., в сила от 1.01.2003 г. - бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г.)

и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.

Този документ е създаден в рамките на проект “Карвинг фестивал „Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорност за съдържанието на публикацията носи Община Лясковец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.