ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

Открита  процедура

за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет:

“ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ ЛОКАЛНО ПАРНО (ИНЖЕНЕРИНГ) В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО СЕЛО КОЗАРЕВЕЦ, ОБЩ. ЛЯСКОВЕЦ”

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Общи условия

Изпълнителят е длъжен:

1.1. да спази изискванията на представената документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, договора за изпълнение на поръчката, действащите нормативни изисквания за този вид дейност, в т.ч. за качество на извършените работи, безопасност и охрана на труда  и опазване на околната среда;

1.2. да спазва законосъобразните изисквания на възложителя и упражняващия инвеститорски контрол по изпълнение предмета на поръчката.

2. Настоящо състояние на сградата:

Сградата е построена през 1935 година, със застроена площ от 194 м2. Конструкцията е масивна със стоманобетонови плочи върху масивни тухлени стени от дребноразмерни тухли без греди и стоманобетонови колони. В този случай свойството на всяка една от стените е да изпълнява носеща конструктивна функция. Ширината на тухлените зидове е 25 см. Сградата е двуетажна с един подземен етаж (мазе), изпълнен с каменна зидария на варов разтвор, с дебелина 40 см. Настилките на входните (приемните) пространства, както и на стълбищната клетка са изпълнени с мозайка, която е в сравнително добро състояние, а на работните помещенията е изпълнена с дюшеме. За топлоизолация на плочите е използвана сгурия между стоманобетоновата плоча и дюшемето. Прозорците са дървени, двойни в сравнително добро състояние, като на информационния център към кметството е подменен прозореца с PVC, както и двете врати към него. Входното пространство (фоайе) на вторият етаж, където се помещава кметството е отделено от останалите пространства в сградата с алуминиева двукамерна дограма с единично стъкло. Няма изградена локална отоплителна инсталация и понастоящем отоплението е решено с помощта на електрически печки, климатици, а в някои от помещенията с индивидуални печки на твърдо гориво. Общата площ на помещенията от вторият етаж на сградата, за които се предвижда изграждане на локална отоплителна инсталация е 141,19 м2, респ. 492,61 м3.

3. Необходими работи:

3.1. Доставка и монтаж на котел на твърдо гориво с опция за монтаж на горелка за работа с пелети, с мощност около 32 kW, съгласно изчисленията. 	3.2. Доставка и монтаж на  димоотвод от поцинкована ламарина ø 160, включително фитинги.

3.3. Доставка и монтаж на затворен разширителен съд.

3.4. Доставка и монтаж на циркулационна помпа UPS.

3.5. Изпълнение на тръбна разводка със система за пресова връзка (Prestabo), изработена от поцинкована отвън стомана, като бъде доставена и монтирана тръбна термоизолация.

3.6. Доставка и монтаж на панелни радиатори тип 22, както и един вентилаторен конвектор за открит подов монтаж.

3.7. Изграждане на  допълнителна електрическа и водопроводна  инсталация.

3.8. Зареждане на системата с пропилен гликол.

3.9. Доставка и монтаж на необходимите фитинги, скрепители и консумативи.

3.10. Доставка и монтаж на необходимите автоматични обезвъздушители, кранове, термостатични глави, термостатични радиаторни вентили и секретни радиаторни вентили.

3.11. Доставка и монтаж на всички необходими разпределители, арматури и филтри в котелното помещение.

3.12. Доставка на необходимите съоръжения и материали и изпълнение на предвидените монтажни работи.

3.13. Пусково наладъчни работи, проби и въвеждане в експлоатация.

3.14. Възстановяване на мазилката и дървеното дюшеме в обсега на технологичните отвори и топлопреносните магистрали.

4. Изисквания за качество и технология на изпълнението.

При осъществяване на предвидените СМР, всички дейности следва да бъдат съобразени с:

- Българския държавен стандарт (БДС);

- Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове по неговото прилагане;

- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане - ДВ, бр. 64 от 18 юли 2008 г., в сила от 19.08.2008 г.

- Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 год. за строително технически правила и норми за  осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 15/2005 год. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

- Наредба № 7/2004 год. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

- Наредба № 4/2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба № 3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 5/1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;

- Наредба № 2/2004 год.  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Предложението на участника за безопасни и здравословни условия на труд (ПБЗУТ)

5. Опазване на околната среда.

При изпълнение на строително – монтажните работи (строителство) дейностите следва да са планирани така, че да не се допуска каквото и да било замърсяване и увреждане на състоянието на околната среда. Това включва:

-  Недопускане на замърсяване със строителни отпадъци и остатъчни материали. От избраният изпълнител на СМР ще бъде изисквано да прилага система за събиране, извозване и ако се налага обезвреждане на отпадъците при строителството.

-  Недопускане на замърсяване на въздуха и наднормен шум по време на строително-монтажните дейности.

- - Изпълнителят на СМР е длъжен да поддържа в изрядно техническо състояние използваните съоръжения и техника с цел недопускане на замърсявания на въздуха.